Montain Wolves Airsoft Bomb

# Introdução

Para a unidade curricular é necessário entregar dois projetos eletrônicos em que os mesmos têm de apresentar requisitos mínimos diferentes, contudo o tema escolhido é um projeto que permite o upgrade e que abrange todos os requisitos pedidos.

Sendo eu um jogador de Airsoft na equipa dos Montain Wolves decidi criar um projeto pessoal emq eu poderia enquadrar na unidade curricular. Projeto este que é uma Fake Bomb para ser utilizada em ambiente de jogo.

Este projeto contem muitas vertentes de atualização como:

- Utilizar os seu simples sistema de efeito bomba

- Utilizar a mesma para enquadrar num protocolo de comunicação e comunicar com outros dispositivos em jogo

- Enquadrar a mesma num servidor e assim através dos seus sensores de glocalização saber sempre em tempo real onde a mesma se encontra e assim criar uma espécie de stream do jogo em questão.

O dispositivo na sua entrega final poderá contar com as seguintes funcionalidades:

- Configuração através de Bluetooth,

- Configuração através de manual,

- Geolocalização do dispositivo,

- Inserção numa rede Lora.

Índice

Introdução	3

Tema do projeto	7

Linguagem de programação	8

C++	8

MicroPython	8

Microcontroladores	9

Arduino	9

Arduino Nano	9

Arduino Uno	10

Arduino Mega	10

ESP82	11

ESP32	11

Shields	12

Softwares utilizados	13

Arduino IDE	13

Git	14

Repositório GitHub	14

Componentes Utilizados no Projeto	15

Esp32 Dev Kit V4	15

Protoboard	16

Placa PCB perfurada	16

Display OLED	17

Display Liquid Crystal I2C	17

Módulo GPS	18

Teclado 4x4	18

Buzzer	18

Atomizador piezoelétrico	19

Esquemas e layouts	20

Esquema elétrico	20

Layout para PCB	20

Modelo 3D	21

Aplicação Android	22

App Inventor	22

Android Studio e JAVA	23

Estrutura e design	23

Código Java	27

Código do projeto	32

Não foi encontrada nenhuma entrada do índice de ilustrações.

# Tema do projeto

Para a construção do projeto fisicamente foi utilizado o modelo abaixo como base. Os links na bibliografia iram apresentar todos os compenentes do projeto original desde peças 3D como código. O projeto original o seu código é um código muito utilizado em amplos projetos do mesmo género no Airsoft, contudo a ideia era reutilizar a estrutura física para assim a mesma ser alterada consoante a nossa necessidade, logo o objetivo é apenas servir de base, logo as mesmas terão de ser redesenhadas, para isso será utilizado o software de modelagem 3D SolidWorks.

Figura 1 - Protejo Inicial

# Linguagem de programação

No desenvolvimento do projeto foram utilizadas linguagens de programação diferentes. Foi utilizado C++ em ambiente de microcontrolador e Java para desenvolvimento Android.

## C++

## Java

# Microcontroladores

Os microcontroladore serão o cérebro neste projeto pois é o mesmo que é responsável de através da linguagem de programação C++ controlar a parte lógica e assim podermos ler sinais de entrada e gerir as nossas saídas para assim obtermos o pretendido.

Existem muitos tipos de microcontroladores no mercado ao qual irei mencionar alguns principais mais abaixo.

## Arduino

Talvez o microcontrolador mais famoso do mercado conta conta com vários tipos de versões para assim estar totalmente integrado em qualquer situação que possa a ser desenvolvida

### Arduino Nano

Figura 2 - Arduino Nano

### Arduino Uno

Figura 3 - Arduino Uno R4

### Arduino Mega

Figura 4 - Arduino Mega

## ESP82

## ESP32

## Shields

# Softwares utilizados

## Arduino IDE

## Android Studio

## Git

### Repositório GitHub

# Componentes Utilizados no Projeto

### Esp32 Dev Kit V4

### Protoboard

### Placa PCB perfurada

### Display OLED

### Display Liquid Crystal I2C

### Módulo GPS

### Teclado 4x4

### Buzzer

### Atomizador piezoelétrico

# Esquemas e layouts

## Esquema elétrico

## Layout para PCB

# Modelo 3D

## Tampa

### Original

### Modelado

## Corpo

### Original

### Modelado

# Aplicação Android

## Estrutura e design

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <ImageView
        android:id="@+id/teamLogo"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/montain_wolves_logo"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.0" />

    <ImageButton
        android:id="@+id/play_pause_intro"
        android:layout_width="24dp"
        android:layout_height="24dp"
        android:layout_marginTop="5dp"
        android:layout_marginEnd="5dp"
        android:background="@null"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:srcCompat="@drawable/ic_pause" />

    <TextView
        android:id="@+id/editText_inOut"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_marginStart="90dp"
        android:text="@string/in_out_layout"
        android:textColor="@color/green"
        android:textSize="30dp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />


    <Switch
        android:id="@+id/sw_gps"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="10dp"
        android:layout_marginTop="50dp"
        android:background="@color/white"
        android:text="@string/switch_gps_off"
        android:textSize="25dp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="@color/blue"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <Switch
        android:id="@+id/sw_sound"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="36dp"
        android:background="@color/white"
        android:text="@string/switch_sound_off"
        android:textSize="25dp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="@color/blue"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/sw_gps"
        app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/sw_gps"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/sw_gps"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.0" />

    <Switch
        android:id="@+id/sw_leds"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:text="@string/switch_leds_off"
        android:background="@color/white"
        android:textSize="25dp"
        android:textColor="@color/blue"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/sw_gps"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/sw_gps"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/sw_gps" />

    <Switch
        android:id="@+id/sw_smoke"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="25dp"
        android:textColor="@color/blue"
        android:background="@color/white"
        android:text="@string/switch_smoke_off"
        android:textSize="25dp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/sw_sound"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/sw_sound"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/sw_sound" />

    <TextView
        android:id="@+id/editText_dataGame"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginLeft="128dp"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:text="@string/game_data_layout"
        android:textColor="@color/green"
        android:textSize="30dp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/sw_smoke" />

    <EditText
        android:id="@+id/edit_text_time_game"
        android:layout_width="150dp"
        android:layout_height="50dp"
        android:layout_marginStart="30dp"
        android:layout_marginTop="30dp"
        android:background="@color/white"
        android:ems="10"
        android:hint="@string/time_of_game"
        android:inputType="number"
        android:textAlignment="center"
        android:textSize="30dp"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_dataGame" />

    <EditText
        android:id="@+id/edit_text_players"
        android:layout_width="150dp"
        android:layout_height="50dp"
        android:layout_marginStart="30dp"
        android:layout_marginTop="30dp"
        android:background="@color/white"
        android:ems="10"
        android:hint="@string/num_of_players"
        android:textSize="30dp"
        android:inputType="number"
        android:textAlignment="center"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/edit_text_time_game" />

    <EditText
        android:id="@+id/edit_text_bomb_Code"
        android:layout_width="200dp"
        android:layout_height="50dp"
        android:layout_marginStart="30dp"
        android:layout_marginTop="30dp"
        android:background="@color/white"
        android:ems="10"
        android:hint="@string/bomb_code"
        android:textSize="30dp"
        android:inputType="number"
        android:textAlignment="center"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/edit_text_players" />

    <Button
        android:id="@+id/btn_send_config"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="140dp"
        android:layout_marginTop="40dp"
        android:background="@color/red"
        android:text="@string/send_config"
        android:textSize="30dp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/edit_text_bomb_Code" />


</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

## Código Java

package com.example.montainwolvesapp;

import static android.content.ContentValues.TAG;

import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.bluetooth.BluetoothSocket;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Switch;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;

import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.util.UUID;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    Switch gps, leds, sound, smoke;
    Button sendConfig;
    ImageButton playPause;
    ImageView teamLogo;
    MediaPlayer mediaPlayer = new MediaPlayer();
    EditText timeGame, numPlayers, bombCode;
    boolean musicSound;

    private BluetoothAdapter bluetoothAdapter;
    private BluetoothSocket bluetoothSocket;
    private BluetoothDevice bluetoothDevice;
    private OutputStream outputStream;

    private final String DEVICE_ADDRESS = "08:A6:F7:20:B3:1E"; // Coloque o endereço MAC do seu módulo Bluetooth
    private final UUID MY_UUID = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB");

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        bluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
        bluetoothDevice = bluetoothAdapter.getRemoteDevice(DEVICE_ADDRESS);

        mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.intro);
        mediaPlayer.start();
        playPause = (ImageButton) findViewById(R.id.play_pause_intro);
        gps = (Switch) findViewById(R.id.sw_gps);
        leds = (Switch) findViewById(R.id.sw_leds);
        smoke = (Switch) findViewById(R.id.sw_smoke);
        sound = (Switch) findViewById(R.id.sw_sound);
        sendConfig = (Button) findViewById(R.id.btn_send_config);
        timeGame = (EditText) findViewById(R.id.edit_text_time_game);
        numPlayers = (EditText) findViewById(R.id.edit_text_players);
        bombCode = (EditText) findViewById(R.id.edit_text_bomb_Code);

        timeGame.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String message = "TIME" + timeGame.getText().toString() + "\n";
                sendData(message);
            }
        });

        numPlayers.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String message = "TEAM" + numPlayers.getText().toString() + "\n";
                sendData(message);
            }
        });

        bombCode.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                if (bombCode.length() == Integer.parseInt(numPlayers.getText().toString())){
                    String message = "CODE" + bombCode.getText().toString() + "\n";
                    sendData(message);
                }else{
                    Toast.makeText(MainActivity.this,
                            "Bomb Code Size let be the same of Players Number",
                            Toast.LENGTH_LONG).show();
                }
            }
        });


        playPause.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                introSound();
            }
        });

        gps.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                if (gps.isChecked()) {
                    String message = "gpsON\n";
                    sendData(message);
                } else {
                    String message = "gpsOFF\n";
                    sendData(message);
                }
            }
        });

        leds.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String message;
                if (leds.isChecked()) {
                    leds.setText(R.string.switch_leds_on);
                    message = "ledsON\n";
                } else {
                    leds.setText(R.string.switch_leds_off);
                    message = "ledsOFF\n";

                }
                sendData(message);
            }
        });

        smoke.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String message;
                if (smoke.isChecked()) {
                    smoke.setText(R.string.switch_smoke_on);
                    message = "smokeON\n";
                } else {
                    smoke.setText(R.string.switch_smoke_off);
                    message = "smokeOFF\n";
                }
                sendData(message);
            }
        });

        sound.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String message;
                if (sound.isChecked()) {
                    sound.setText(R.string.switch_sound_on);
                    message = "soundON\n";
                } else {
                    sound.setText(R.string.switch_sound_off);
                    message = "soundOFF\n";
                }
                sendData(message);
            }
        });

        sendConfig.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String message = "sendConfig";
                sendData(message);
            }
        });

        connectBluetooth();

    }

    public void introSound(){
        if(musicSound){
            musicSound = false;
            playPause.setImageResource(R.drawable.ic_play);
        }else{
            musicSound = true;
            playPause.setImageResource(R.drawable.ic_pause);
        }

        if(musicSound) {
            mediaPlayer.start();
        }else{
            mediaPlayer.pause();
        }
    }

    private void connectBluetooth() {
        try {
            bluetoothSocket = bluetoothDevice.createRfcommSocketToServiceRecord(MY_UUID);
            bluetoothSocket.connect();
            outputStream = bluetoothSocket.getOutputStream();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    private void sendData(String message) {
        try {
            outputStream.write(message.getBytes());
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        try {
            bluetoothSocket.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

}

# Código Arduino

# Bibliografia

https://www.printables.com/model/146410-airsoft-arduino-bomb-replica-kajaki-airsoft

https://github.com/yinbot/Airsoft-BombPro

https://github.com/JorgeFilipePinto/Airsoft_Bomb_Montain_Wolves_Team.git