# Trabalho prático Sistemas de Telecomunicações

Trabalho de avaliação à disciplina de Sistemas de Telecomunicações

LAMEGO 2024

Projeto Montain Wolves Airsoft Bomb

Trabalho de avaliação à disciplina de Sistemas de Telecomunicações

Licenciatura: Engenharia Informática e Telecomunicações

Cadeira: Sistemas de Telecomunicações

Orientador: Prof. Jorge Duarte

Autor: Jorge Pinto nº26171

# Introdução

Como estudante universitário e praticante de Airsoft na equipa Montain Wolves, decidi criar um projeto pessoal que pudesse ser integrado na disciplina e que cumprisse todos os requisitos necessários. Este projeto consiste em uma “Fake Bomb” para ser utilizada em ambientes de jogo de Airsoft.

O projeto possui múltiplas possibilidades de atualização, tais como:

- Operar como um sistema simples de efeito de bomba,

- Integrar-se a um protocolo de comunicação para interação com outros dispositivos durante o jogo,

- Conectar-se a um servidor, permitindo, através de sensores de localização, o monitoramento em tempo real de sua posição, criando assim uma espécie de "streaming" do jogo.

O dispositivo irá apresentar as seguintes funcionalidades:

- Configuração via Bluetooth,

- Configuração manual,

- Localização do dispositivo,

Índice

Introdução	3

Tema do projeto	6

Linguagem de programação	7

C++	8

Java	8

Microcontroladores	8

Softwares utilizados	9

Arduino IDE	9

SolidWorks	9

Android Studio	10

Git	11

Componentes Utilizados no Projeto	12

Esp32 Dev Kit V4	12

Protoboard	13

Placa PCB perfurada	14

Display OLED	14

Display Liquid Crystal I2C	15

Módulo GPS	15

Teclado Matricial 4x4	16

Buzzer	16

Leds WS2812b	17

Esquemas e layouts	18

Esquema eletrônico	18

Layout para PCB	19

Modelo 3D	21

Tampa	21

Original	21

Novo modelo	21

Aplicação Android	22

Estrutura e design	22

Activity Main xml	23

Colors xml	27

Strings xml	28

Código Java	28

Código Arduíno	33

Montain_Wolves_Bomb	34

Setup	36

Objeto Bomb	37

Class	37

Implementação	38

Bluetooth	40

ManuallyConfig	44

Core0	50

Core1	51

Beep	58

Leds_WS2812b	60

Gps	65

Keypad	67

Display_liquidCrystal	68

Paletas	73

Bibliografia	76

Figura 1 - Protejo Inicial	7

Figura 2 - Arduino IDE	9

Figura 3 - Android Studio	10

Figura 4 - Git	11

Figura 5 - ESP 32	12

Figura 6 - ESP 32 Pinout	13

Figura 7 - Protoboard	14

Figura 8 - PCB perfurada	14

Figura 9 - Display Oled	15

Figura 10 - Display Liquid Crystal	15

Figura 11 - Módulo GPS	16

Figura 12 - Teclado matrivcial	16

Figura 13 - Buzzer	17

Figura 14 - Leds WS2812b	18

Figura 15 - Esquema eletrônico	19

Figura 16 - Layout 2D da PCB	19

Figura 17 - Layout 3D da PCB (vista de Cima)	20

Figura 18 - Layout 3D da PCB (vista por baixo)	20

# Tema do projeto

Para a construção física do projeto, foi utilizado como base o modelo descrito a seguir. Os links presentes na bibliografia apresentam todos os componentes do projeto original, incluindo peças 3D e código. O código do projeto original é amplamente utilizado em diversos projetos semelhantes no universo do Airsoft. No entanto, a ideia central deste trabalho foi reutilizar a estrutura física com o propósito de adaptá-la às nossas necessidades específicas. Assim, a estrutura serviu apenas como um ponto de partida e precisou ser redesenhada. Para esse processo, foi utilizado o software de modelagem 3D SolidWorks.

Figura 1 - Protejo Inicial

# Linguagem de programação

No desenvolvimento do projeto, foram empregues diferentes linguagens de programação, de acordo com as necessidades específicas de cada ambiente. O C++ foi utilizado para a programação do microcontrolador, garantindo eficiência e controle detalhado dos recursos embarcados. Já a linguagem Java foi aplicada no desenvolvimento do aplicativo Android, proporcionando uma interface amigável e uma integração robusta com o sistema móvel.

## C++

C++ é uma linguagem de programação de propósito geral conhecida por ser poderosa e versátil, derivada do C. Ela oferece suporte à programação orientada a objetos, programação genérica e programação procedural. Seu principal diferencial é a combinação de eficiência de baixo nível (próxima ao hardware) com recursos de alto nível, o que a torna ideal para sistemas de software complexos, como sistemas operacionais, drivers de dispositivos, aplicações em tempo real, jogos e aplicações de alta performance.

C++ oferece suporte a encapsulamento, herança e polimorfismo, permitindo modularidade e reuso de código, além de controle detalhado de recursos, como memória, por meio de ponteiros e gerenciamento manual. Sua flexibilidade também se estende ao desenvolvimento de sistemas embarcados, como o ESP32, onde é amplamente utilizado para criar aplicações eficientes e com recursos avançados, tirando proveito das capacidades de conectividade Wi-Fi e Bluetooth do microcontrolador.

## Java

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, conhecida por sua portabilidade, robustez e facilidade de uso. Desenvolvida para ser independente de plataforma através da Máquina Virtual Java (JVM), ela é amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicativos, especialmente para dispositivos Android.

No contexto do projeto, Java está sendo utilizado para o desenvolvimento de um aplicativo Android. Essa escolha permite a criação de interfaces interativas e a integração de funcionalidades específicas para o controle e monitoramento do dispositivo desenvolvido. A flexibilidade da linguagem, aliada a um vasto ecossistema de bibliotecas e ferramentas, facilita o desenvolvimento de aplicações móveis robustas e escaláveis, garantindo uma experiência de utilizador fluida.

# Microcontroladores

Os microcontroladores desempenham o papel de "cérebro" neste projeto, pois são responsáveis, por meio da programação em C++, pelo controle da lógica do sistema. Eles permitem a leitura de sinais de entrada e a gestão das saídas, viabilizando o funcionamento desejado do dispositivo. Atualmente, há diversos tipos de microcontroladores disponíveis no mercado, dos quais alguns dos principais serão mencionados mais adiante neste trabalho.

# Softwares utilizados

## Arduino IDE

O Arduino IDE (Integrated Development Environment) é um ambiente de desenvolvimento integrado utilizado para programar placas Arduino e outros microcontroladores compatíveis. Ele oferece uma interface simples e acessível, projetada para facilitar a programação e a prototipagem de dispositivos eletrônicos, mesmo para iniciantes. O Arduino IDE suporta a linguagem de programação baseada em C/C++, tornando o desenvolvimento prático e intuitivo por meio de funções predefinidas e bibliotecas amplamente utilizadas pela comunidade.

Com o Arduino IDE, é possível escrever, compilar e carregar código para microcontroladores através de uma conexão USB. A ferramenta oferece recursos como detecção automática de portas seriais, um monitor serial para depuração em tempo real, além de um vasto repositório de exemplos e bibliotecas que ajudam a acelerar o desenvolvimento de projetos. Sua versatilidade e compatibilidade com uma ampla gama de placas, incluindo módulos baseados no ESP32, tornam o Arduino IDE uma escolha popular para prototipagem de sistemas embarcados, projetos IoT e automação em geral.

Figura 2 - Arduino IDE

## SolidWorks

Como o nosso projeto irá ter muitas mais funções que o projeto original algumas peças tiveram de ser redesenhadas, nomeadamente a tampa. A tampa em vez de agregar botões como o projeto inicial a mesma irá agregar os seguintes componentes:

- Antena GPS e placa de controlo

- Display lcd Oled inteiramente dedicado ao GPS

- Buzzer

## Android Studio

O Android Studio é o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oficial para o desenvolvimento de aplicativos Android. Baseado no IntelliJ IDEA, o Android Studio foi projetado pela Google para oferecer uma experiência de desenvolvimento poderosa e flexível, fornecendo todas as ferramentas necessárias para criar, depurar e testar aplicativos móveis para dispositivos Android.

O Android Studio oferece um editor de código inteligente com sugestões e autocompletar, suporte integrado ao desenvolvimento com a linguagem Java, Kotlin e C++, além de ferramentas gráficas de design para construir interfaces de utilizador de forma visual. Possui também emuladores para testar aplicativos em uma ampla gama de dispositivos e configurações, bem como um sistema de compilação baseado no Gradle, que facilita a automação de tarefas e gerência de dependências.

O ambiente ainda traz ferramentas para otimização de desempenho, depuração de código, testes automatizados, suporte a desenvolvimento de aplicações para diferentes tamanhos de tela e dispositivos, além de integração com o Firebase para fornecer funcionalidades como autenticação, armazenamento de dados em tempo real, entre outros. Tudo isso faz do Android Studio a solução mais robusta e completa para o desenvolvimento de aplicativos Android.

Figura 3 - Android Studio

## Git

Git é um sistema de controle de versão distribuído amplamente utilizado no desenvolvimento de software. Ele permite que desenvolvedores rastreiem alterações em seu código-fonte, colaborem de maneira eficiente em equipes e revertam para versões anteriores do projeto quando necessário. Criado por Linus Torvalds em 2005, o Git é conhecido por sua rapidez, confiabilidade e flexibilidade.

Com Git, as mudanças são registradas em um repositório que armazena todo o histórico de modificações, possibilitando o controle detalhado das versões do código. Cada desenvolvedor possui uma cópia local do repositório, permitindo o trabalho offline e a realização de experimentos sem impactar a versão principal do projeto. Ele utiliza conceitos como branches (ramificações) para que múltiplos desenvolvedores possam trabalhar em diferentes funcionalidades ou correções de forma isolada antes de mesclá-las ao projeto principal.

Além disso, Git facilita a colaboração por meio de plataformas de hospedagem como GitHub, GitLab e Bitbucket, que oferecem recursos adicionais como gerenciamento de issues, revisões de código, e integração contínua (CI/CD). Essas funcionalidades tornam Git uma ferramenta essencial para equipes de desenvolvimento modernas, ajudando a gerenciar o ciclo de vida dos projetos de forma eficiente e segura.

Figura 4 - Git

# Componentes Utilizados no Projeto

### Esp32 Dev Kit V4

O ESP32 é um microcontrolador altamente versátil desenvolvido pela Espressif Systems, conhecido por suas capacidades integradas de Wi-Fi e Bluetooth. Ele é amplamente utilizado em projetos de Internet das Coisas (IoT), automação, robótica e dispositivos embarcados devido à sua alta performance e custo acessível.

As suas principais caracteristicas:

- Conectividade: Possui suporte a Wi-Fi 2.4 GHz (padrão 802.11 b/g/n) e Bluetooth (Classic e BLE).

- Alta Performance: Equipado com um ou dois núcleos Tensilica Xtensa LX6, rodando até 240 MHz, com memória RAM (SRAM) integrada.

- Portas de Entrada/Saída: Conta com GPIOs versáteis, suportando PWM, ADC, DAC, I2C, SPI, UART, entre outros protocolos.

- Baixo Consumo de Energia: Oferece modos de economia de energia, como Deep Sleep, para aplicações que exigem eficiência energética.

- Flexibilidade: Compatível com várias plataformas de desenvolvimento, como Arduino IDE, PlatformIO, ESP-IDF (SDK oficial da Espressif) e MicroPython.

- Armazenamento: Geralmente inclui memória flash integrada para armazenar firmware e dados.

- O ESP32 é ideal para projetos como sensores inteligentes, dispositivos de controle remoto, redes mesh e qualquer aplicação que exija conectividade sem fio com processamento local eficiente.

Figura 5 - ESP 32

Figura 6 - ESP 32 Pinout

### Protoboard

Uma protoboard, também conhecida como breadboard, é uma placa reutilizável usada para criar circuitos eletrônicos de forma prática e sem a necessidade de solda. Ela é amplamente utilizada por estudantes, hobbistas e engenheiros para testes, experimentos e desenvolvimento de protótipos.

Figura 7 - Protoboard

### Placa PCB perfurada

Uma placa PCB perfurada, ou placa de fenolite perfurada, é um tipo de placa de circuito impresso (PCB) genérica, projetada para montagem manual de circuitos eletrônicos. Ao contrário das PCBs convencionais, que possuem trilhas condutoras já impressas, a placa perfurada é composta apenas por uma matriz de furos regularmente espaçados, permitindo total liberdade no layout do circuito.

Figura 8 - PCB perfurada

### Display OLED

Um display OLED (Organic Light-Emitting Diode) é um tipo de tela que utiliza diodos orgânicos emissores de luz para produzir imagens. Ele é amplamente utilizado em dispositivos eletrônicos devido à sua qualidade visual superior, baixo consumo de energia e design compacto.

Figura 9 - Display Oled

### Display Liquid Crystal I2C

Um display de cristal líquido (LCD) com interface I2C é uma variação dos tradicionais displays LCD que utiliza um módulo controlador I2C para facilitar a comunicação com microcontroladores. Essa configuração reduz a quantidade de conexões necessárias, tornando o uso mais prático em projetos eletrônicos.

Figura 10 - Display Liquid Crystal

### Módulo GPS

Um módulo GPS é um dispositivo eletrônico que permite determinar a posição geográfica, velocidade e tempo exato, utilizando sinais de satélites do Sistema de Posicionamento Global (GPS). Ele é amplamente usado em aplicações de navegação, rastreamento e localização em tempo real.

Figura 11 - Módulo GPS

### Teclado Matricial 4x4

Um teclado matricial é um tipo de teclado projetado em uma matriz de linhas e colunas para reduzir o número de conexões necessárias entre os botões e o controlador (como um microcontrolador). Ele é amplamente utilizado em projetos eletrônicos para fornecer entradas simples e eficientes, como em interfaces de utilizador e sistemas de controle.

Figura 12 - Teclado matrivcial

### Buzzer

Um buzzer é um componente eletrônico que emite som quando energizado. Ele é amplamente utilizado para fornecer alertas sonoros, sinais ou feedback em dispositivos eletrônicos.

Figura 13 - Buzzer

### Leds WS2812b

Os LEDs WS2812B são dispositivos inteligentes que integram um LED RGB  e um controlador em um único encapsulamento. Eles são amplamente utilizados em projetos de iluminação decorativa, sinalização e displays personalizados devido à sua facilidade de controle e flexibilidade.

Estes leds possuem características diferentes dos convencionais, características estas que são:

- Controle Digital: Cada LED possui um controlador integrado que permite ajustar individualmente as cores e o brilho por meio de um protocolo de comunicação serial.

- Protocolo de Dados: Utiliza um único pino para transmissão de dados (linha de dados), simplificando a fiação. Os dados são enviados em cascata, ou seja, um LED retransmite os dados para o próximo na cadeia.

- Alimentação: Operam com uma tensão de 5V, contudo alguns modelos apenas toleram 3,3V no pino de dados.

- Alto Brilho e Cor Personalizável: Oferecem uma ampla gama de cores (24 bits por pixel) e podem ser configurados para animar padrões e transições de maneira fluida.

- Encadeamento: É possível conectar centenas de LEDs em série, desde que o fornecimento de energia seja adequado.

- Os WS2812B são populares em aplicações como fitas de LED endereçáveis, painéis de LED e iluminação de efeitos em projetos de eletrônica e design.

Figura 14 - Leds WS2812b

# Esquemas e layouts

## Esquema eletrônico

Figura 15 - Esquema eletrônico

## Layout para PCB

Figura 16 - Layout 2D da PCB

Figura 17 - Layout 3D da PCB (vista de Cima)

Figura 18 - Layout 3D da PCB (vista por baixo)

# Modelo 3D

## Tampa

### Original

### Novo modelo

# Aplicação Android

## Estrutura e design

A aplicação foi desenvolvida em Android Studio, logo o seu design é composto por ficheiros XML que neste caso vão ser 3:

- Activity Main: o ficheiro principal da “view” da aplicação

- Colors: onde será declarado o código de cores

- Strings: onde será declarado as strings a usar

### Activity Main xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <ImageView
        android:id="@+id/teamLogo"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/montain_wolves_logo"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.0" />

    <ImageButton
        android:id="@+id/play_pause_intro"
        android:layout_width="24dp"
        android:layout_height="24dp"
        android:layout_marginTop="5dp"
        android:layout_marginEnd="5dp"
        android:background="@null"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:srcCompat="@drawable/ic_pause" />

    <TextView
        android:id="@+id/editText_inOut"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_marginStart="90dp"
        android:text="@string/in_out_layout"
        android:textColor="@color/green"
        android:textSize="30dp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />


    <Switch
        android:id="@+id/sw_gps"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="10dp"
        android:layout_marginTop="50dp"
        android:background="@color/white"
        android:text="@string/switch_gps_off"
        android:textSize="25dp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="@color/blue"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <Switch
        android:id="@+id/sw_sound"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="36dp"
        android:background="@color/white"
        android:text="@string/switch_sound_off"
        android:textSize="25dp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="@color/blue"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/sw_gps"
        app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/sw_gps"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/sw_gps"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.0" />

    <Switch
        android:id="@+id/sw_leds"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:text="@string/switch_leds_off"
        android:background="@color/white"
        android:textSize="25dp"
        android:textColor="@color/blue"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/sw_gps"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/sw_gps"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/sw_gps" />

    <Switch
        android:id="@+id/sw_smoke"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="25dp"
        android:textColor="@color/blue"
        android:background="@color/white"
        android:text="@string/switch_smoke_off"
        android:textSize="25dp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/sw_sound"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/sw_sound"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/sw_sound" />

    <TextView
        android:id="@+id/editText_dataGame"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginLeft="128dp"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:text="@string/game_data_layout"
        android:textColor="@color/green"
        android:textSize="30dp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/sw_smoke" />

    <EditText
        android:id="@+id/edit_text_time_game"
        android:layout_width="200dp"
        android:layout_height="50dp"
        android:layout_marginStart="30dp"
        android:layout_marginTop="30dp"
        android:background="@color/white"
        android:ems="10"
        android:hint="Time Game"
        android:inputType="number"
        android:textAlignment="center"
        android:textSize="30dp"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_dataGame" />

    <EditText
        android:id="@+id/edit_text_time_bomb"
        android:layout_width="200dp"
        android:layout_height="50dp"
        android:layout_marginStart="28dp"
        android:layout_marginTop="28dp"
        android:background="@color/white"
        android:ems="10"
        android:hint="Bomb Time"
        android:inputType="number"
        android:textAlignment="center"
        android:textSize="30dp"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/edit_text_time_game" />

    <Button
        android:id="@+id/btn_send_config"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="28dp"
        android:layout_marginTop="108dp"
        android:background="@color/red"
        android:text="@string/send_config"
        android:textSize="30dp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/edit_text_bomb_Code" />

    <EditText
        android:id="@+id/edit_text_players"
        android:layout_width="150dp"
        android:layout_height="50dp"
        android:layout_marginStart="28dp"
        android:layout_marginTop="120dp"
        android:background="@color/white"
        android:ems="10"
        android:hint="@string/num_of_players"
        android:inputType="number"
        android:textAlignment="center"
        android:textSize="30dp"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/edit_text_time_game" />

    <EditText
        android:id="@+id/edit_text_bomb_Code"
        android:layout_width="200dp"
        android:layout_height="50dp"
        android:layout_marginStart="28dp"
        android:layout_marginTop="32dp"
        android:background="@color/white"
        android:ems="10"
        android:hint="@string/bomb_code"
        android:inputType="number"
        android:textAlignment="center"
        android:textSize="30dp"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/edit_text_players" />

    <Button
        android:id="@+id/setCoordinates"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="28dp"
        android:layout_marginTop="12dp"
        android:background="@color/green"
        android:text="Set Coordinates"
        android:textSize="20dp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/edit_text_bomb_Code" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

### Colors xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>
    <color name="green">#8BC34A</color>
    <color name="red">#F44336</color>
    <color name="blue">#0027FF</color>
</resources>

### Strings xml

<resources>
    <string name="app_name">Montain Wolves</string>
    <string name="in_out_layout">Inputs / Outputs</string>
    <string name="game_data_layout">Data Game</string>
    <string name="switch_gps_off">GPS OFF</string>
    <string name="switch_gps_on">GPS ON</string>
    <string name="switch_leds_off">Leds OFF</string>
    <string name="switch_leds_on">Leds ON</string>
    <string name="switch_sound_off">Sound OFF</string>
    <string name="switch_sound_on">Sound ON</string>
    <string name="switch_smoke_off">Smoke OFF</string>
    <string name="switch_smoke_on">Smoke ON</string>
    <string name="time_of_game">Time</string>
    <string name="num_of_players">Players</string>
    <string name="bomb_code">Bomb Code</string>
    <string name="send_config">Done</string>
</resources>

## Código Java

Os arquivos de design em XML serão integrados ao Back-end escrito em Java através da criação e declaração de objetos que representam os elementos da interface de utilizador (Views), como botões, caixas de texto, entre outros. Além disso, serão criados objetos para os componentes do sistema, como o módulo Bluetooth.

Após as suas declarações o sistema irá funcionar através de:

- Callbacks e Eventos: O sistema operará com callbacks, permitindo que cada elemento execute eventos de forma independente, independentemente de sua posição na interface. Esses eventos serão configurados com Listeners, como OnClickListener.

- Envio de Mensagens via Bluetooth: Quando um evento for disparado, será gerada uma mensagem correspondente. Essa mensagem será enviada diretamente ao dispositivo Bluetooth do ESP32, utilizando o endereço MAC 08:A6:F7:20:B3:1E. A comunicação será feita por meio da API Bluetooth do Android (BluetoothSocket e OutputStream), garantindo a entrega da mensagem ao ESP32.

As mensagens enviadas serão formatadas de forma que o ESP32 possa interpretá-las e executar as ações necessárias no projeto.

package com.example.montainwolvesapp;
import static android.content.ContentValues.TAG;
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.bluetooth.BluetoothSocket;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Switch;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.util.UUID;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

//Criação dos meus objetos
    Switch gps, leds, sound, smoke;
    Button sendConfig, setCoordinates;
    ImageButton playPause;
    ImageView teamLogo;
    MediaPlayer mediaPlayer = new MediaPlayer();
    EditText timeBomb, timeGame, numPlayers, bombCode;
    boolean musicSound;

    private BluetoothAdapter bluetoothAdapter;
    private BluetoothSocket bluetoothSocket;
    private BluetoothDevice bluetoothDevice;
    private OutputStream outputStream;

    private final String DEVICE_ADDRESS = "08:A6:F7:20:B3:1E"; // Coloque o endereço MAC do seu módulo Bluetooth
    private final UUID MY_UUID = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB");

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

//Declaração dos meus objetos
        bluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
        bluetoothDevice = bluetoothAdapter.getRemoteDevice(DEVICE_ADDRESS);

        mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.intro);
        mediaPlayer.start();
        playPause = (ImageButton) findViewById(R.id.play_pause_intro);
        gps = (Switch) findViewById(R.id.sw_gps);
        leds = (Switch) findViewById(R.id.sw_leds);
        smoke = (Switch) findViewById(R.id.sw_smoke);
        sound = (Switch) findViewById(R.id.sw_sound);
        sendConfig = (Button) findViewById(R.id.btn_send_config);
        setCoordinates = (Button) findViewById(R.id.setCoordinates);
        timeGame = (EditText) findViewById(R.id.edit_text_time_game);
        timeBomb = (EditText) findViewById(R.id.edit_text_time_bomb);
        numPlayers = (EditText) findViewById(R.id.edit_text_players);
        bombCode = (EditText) findViewById(R.id.edit_text_bomb_Code);


//Envia o tempo de jogo
        timeGame.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String message = "TIMEG" + timeGame.getText().toString() + "\n";
                sendData(message);
            }
        });

//Envia o confirmação para configuração de coordenadas
        setCoordinates.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String message = "setCoordinates" + "\n";
                sendData(message);
            }
        });

//Envia o tempo da bomba    
        timeBomb.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String message = "TIMEB" + timeGame.getText().toString() + "\n";
                sendData(message);
            }
        });

//Envia o número de jogadores
        numPlayers.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String message = "TEAM" + numPlayers.getText().toString() + "\n";
                sendData(message);
            }
        });
        
        
//Envia o código da bomba
        bombCode.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                if (bombCode.length() == Integer.parseInt(numPlayers.getText().toString())){
                    String message = "CODE" + bombCode.getText().toString() + "\n";
                    sendData(message);
                }else{
                    Toast.makeText(MainActivity.this,
                            "Bomb Code Size let be the same of Players Number",
                            Toast.LENGTH_LONG).show();
                }
            }
        });


        playPause.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                introSound();
            }
        });
        
        
//Controla a activação ou desativação do gps
        gps.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                if (gps.isChecked()) {
                    String message = "gpsON\n";
                    sendData(message);
                } else {
                    String message = "gpsOFF\n";
                    sendData(message);
                }
            }
        });
//Controla a activação ou desativação dos leds
        leds.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String message;
                if (leds.isChecked()) {
                    leds.setText(R.string.switch_leds_on);
                    message = "ledsON\n";
                } else {
                    leds.setText(R.string.switch_leds_off);
                    message = "ledsOFF\n";

                }
                sendData(message);
            }
        });
//Controla a activação ou desativação do fumo
        smoke.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String message;
                if (smoke.isChecked()) {
                    smoke.setText(R.string.switch_smoke_on);
                    message = "smokeON\n";
                } else {
                    smoke.setText(R.string.switch_smoke_off);
                    message = "smokeOFF\n";
                }
                sendData(message);
            }
        });
//Controla a activação ou desativação do som da bomba
        sound.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String message;
                if (sound.isChecked()) {
                    sound.setText(R.string.switch_sound_on);
                    message = "soundON\n";
                } else {
                    sound.setText(R.string.switch_sound_off);
                    message = "soundOFF\n";
                }
                sendData(message);
            }
        });
//Envia a confirmação da configuração
        sendConfig.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String message = "sendConfig";
                sendData(message);
            }
        });

        connectBluetooth();

    }
//Controlo do audio da aplicação
    public void introSound(){
        if(musicSound){
            musicSound = false;
            playPause.setImageResource(R.drawable.ic_play);
        }else{
            musicSound = true;
            playPause.setImageResource(R.drawable.ic_pause);
        }
        if(musicSound) {
            mediaPlayer.start();
        }else{
            mediaPlayer.pause();
        }
    }
//conecta ao bluetooth do macAddress indicado
    private void connectBluetooth() {
        try {
            bluetoothSocket = bluetoothDevice.createRfcommSocketToServiceRecord(MY_UUID);
            bluetoothSocket.connect();
            outputStream = bluetoothSocket.getOutputStream();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
//Envia a menssagem
    private void sendData(String message) {
        try {
            outputStream.write(message.getBytes());
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        try {
            bluetoothSocket.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

# Código Arduíno

Devido ao projeto ser complexo e ter demasiadas linhas de código o mesmo foi dividido em vários ficheiros, criou-se várias funções para evitar repetir código e criou-se um objeto para armazenar as principais características do projeto.

## Montain_Wolves_Bomb

#include <Wire.h>

#include "BluetoothSerial.h"

#include <LCD-I2C.h>

#include <Keypad.h>

#include "Bomb.h"

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <TinyGPS++.h>

#include <FastLED.h>

#include "paletas.h"

#include <LoRa.h>

// Check if Bluetooth is available

#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)

#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable it

#endif

// Check Serial Port Profile

#if !defined(CONFIG_BT_SPP_ENABLED)

#error Serial Port Profile for Bluetooth is not available or not enabled. It is only available for the ESP32 chip.

#endif

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width

#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height

#define OLED_RESET -1 //Reset pin

#define SCREEN_ADDRESS 0x3C //LCD Oled Address

#define NUM_LEDS_FITA 20

#define PINO_FITA 15

#define LED_BRIGHTNESS 10

#define RXD2 16

#define TXD2 17

#define beep 2

//external functions

extern void setup_ori();

extern void core_1();

HardwareSerial neogps(1);//GPS created serial

//Led Strip values

CRGB fita[NUM_LEDS_FITA];

uint8_t hue = 10;

uint8_t palleteIndex = 0;

uint16_t breatheLevel = 0;

byte cor = 0;

uint16_t beatA = 0;

uint16_t beatB = 0;

uint8_t sinBeat = 0;

uint8_t sinBeat2 = 0;

uint8_t sinBeat3 = 0;

unsigned long start = millis();

boolean setupFinish = false;

//Bluetooth device name

String device_name = "Montain_Wolves_Airsoft_Bomb";

boolean Configured = false;

boolean bluetoothConfigured = false;

const byte ROWS = 4; //four rows

const byte COLS = 4; //three columns

byte rowPins[ROWS] = {13, 12, 14,27}; //connect to the row pinouts of the keypad

byte colPins[COLS] = {26, 25, 33, 32}; //connect to the column pinouts of the keypad

char keys[ROWS][COLS] = {

{'1','2','3','A'},

{'4','5','6','B'},

{'7','8','9','C'},

{'*','0','#','D'}

};

TaskHandle_t Task2; //New task for initialized in core 0

BluetoothSerial BT; //Bluetooth object

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); //keypad object

LCD_I2C lcd(0x27, 16, 2); //liquid cristal lcd object

Bomb bomb(15, "123456789", 3, 3, 30); //bomb object

TinyGPSPlus gps; //gps object

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); //oled display object

void setup() {

setup_ori();

}

void loop() {

core_1();

}

## Setup

//External functions

extern void beepingTimes(int, int);

void setup_ori() {

bomb.bombStatus = initialize;

pinMode(beep, OUTPUT);

beepingTimes(3, 250);

Serial.begin(115200);

// SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {

Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));

for(;;); // Don't proceed, loop forever, ESP will crash and reboot

}

Wire.begin();

lcd.begin(&Wire);

lcd.display();

lcd.backlight();

display.clearDisplay();

display.display();

neogps.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);

BT.begin(device_name);

FastLED.addLeds<WS2812B, PINO_FITA, GRB>(fita, NUM_LEDS_FITA);

FastLED.setBrightness(LED_BRIGHTNESS);

delay(2000);

display.display();

Serial.printf("The device with name \"%s\" is started \nNow you can pai it with Bluetooth\n", device_name.c_str());

Serial.print("MAC Address: "); Serial.println(BT.getBtAddressString());

//Task core 0

xTaskCreatePinnedToCore(

gpsTracker,

"Task2",

10000,

NULL,

1,

&Task2,

0);

};

## Objeto Bomb

### Class

#pragma once

enum BombStatus {

initialize,

configuration,

readyToArm,

armed,

disarm,

explode

};

class Bomb{

public:

int time;

int tries;

int tryArming;

int players;

int gameTime;

int speedLight = 20;

const int speedSound[4] = {250, 500, 1000, 2000};

BombStatus bombStatus = initialize;

double latZone;

double longZone;

double maxDistance;

boolean codeDiscovered;

String code;

boolean gps;

boolean sound;

boolean leds;

boolean smoke;

String checkGPS();

String checkLeds();

String checkSound();

String checkSmoke();

Bomb(int, String, int, int, int);

boolean checkCode(String code);

boolean isExplode();

boolean finishGame(unsigned long);

boolean isTimeOut(unsigned long);

int getSize();

boolean isValidZone();

private:

};

### Implementação

#include"Bomb.h"

extern double getDistance(double, double);

Bomb::Bomb(int time, String code, int tries, int tryArming, int gameTime){

this->time = time;

this->tries = tries;

this->tryArming = tryArming;

this->code = code;

this->players = 0;

this->gameTime = gameTime * 60000;

this->gps = false;

this->sound = true;

this->leds = true;

this->smoke = false;

this->latZone = 0.0;

this->longZone = 0.0;

this->maxDistance = 10.0;

this->codeDiscovered = false;

};

String Bomb::checkGPS(){

if (this->gps){

return "Enable";

}else {return "Disable";}

}

String Bomb::checkLeds() {

if (this->leds){

return "Enable";

}else {return "Disable";}

}

String Bomb::checkSound() {

if (this->sound){

return "Enable";

}else {return "Disable";}

}

String Bomb::checkSmoke() {

if (this->smoke){

return "Enable";

}else {return "Disable";}

}

boolean Bomb::checkCode(String trycode){

if (trycode == this->code){

return true;

}else{

return false;

}

};

boolean Bomb::isExplode(){

if (this->tries < 0){

return true;

}else{

return false;

}

};

boolean Bomb::finishGame(unsigned long timeInit) {

if (millis() - timeInit >= this->gameTime){

return true;

}

return false;

}

boolean Bomb::isTimeOut(unsigned long timeInit) {

if (millis() - timeInit >= this->time){

return true;

}

return false;

}

int Bomb::getSize(){

int size = this->code.length();

return size;

};

boolean Bomb::isValidZone(){

double distance = getDistance(this->latZone, this->longZone);

if(distance <= bomb.maxDistance){

return true;

}else{

return false;

}

};

## Bluetooth

extern boolean bluetoothConfigured;

extern void bombIsReady();

extern void beepingTimes(int, int);

extern void WaitSat();

extern void setNewCoordinates();

void bluetoothConfig(BluetoothSerial);

void bluetoothInit();

void bluetoothInit(){

bomb.gps = false;

bomb.sound = false;

bomb.leds = false;

bomb.smoke = false;

}

void bluetoothConfig(BluetoothSerial BT){

String message = "";

while(!bluetoothConfigured){

(gps.satellites.value() < 3) ? fillSolidColor(CRGB::Red) : fillSolidColor(CRGB::Green);

if (BT.available()) {

char inComingChar = BT.read();

if (inComingChar != '\n'){

message += String (inComingChar);

}

else{

message = "";

}

Serial.write(inComingChar);

if (message.substring(0, 4) == "TEAM")

{

if(bomb.sound){beepingTimes(5, 50);}

bomb.players = message.substring(4).toInt();

Serial.print("\nPlayers: "); Serial.println(bomb.players);

lcd.clear();

lcd.setCursor(4,0);

lcd.print("Players");

lcd.setCursor(7, 1);

lcd.print(String(bomb.players));

}

if (message.substring(0,5) == "TIMEG")

{

if(bomb.sound){beepingTimes(5, 50);}

bomb.gameTime = message.substring(5).toInt() * 60000;

Serial.print("\nGame Time: "); Serial.println(bomb.gameTime);

lcd.clear();

lcd.setCursor(3,0);

lcd.print("Game Time");

lcd.setCursor(2, 1);

lcd.print(String(bomb.gameTime / 60000));

lcd.setCursor(5, 1);

lcd.print("Minutes");

}

if (message.substring(0,5) == "TIMEB")

{

if(bomb.sound){beepingTimes(5, 50);}

bomb.time = message.substring(5).toInt() * 60000;

Serial.print("\nGame Time: "); Serial.println(bomb.time);

lcd.clear();

lcd.setCursor(3,0);

lcd.print("Bomb Time");

lcd.setCursor(2, 1);

lcd.print(String(bomb.time / 60000));

lcd.setCursor(5, 1);

lcd.print("Minutes");

}

if (message.substring(0,4) == "CODE")

{

if(bomb.sound){beepingTimes(5, 50);}

bomb.code = message.substring(4);

Serial.print("Bomb Code: "); Serial.println(bomb.code);

lcd.clear();

lcd.setCursor(3,0);

lcd.print("Bomb Code");

lcd.setCursor(4, 1);

lcd.print("Defined");

}

if (message == "gpsON")

{

if(bomb.sound){beepingTimes(5, 50);}

bomb.gps = true;

Serial.println("\nGPS is ON!");

lcd.clear();

lcd.setCursor(6,0);

lcd.print("GPS");

lcd.setCursor(7, 1);

lcd.print("ON");

}

if (message == "gpsOFF")

{

if(bomb.sound){beepingTimes(5, 50);}

bomb.gps = false;

Serial.println("\nGPS is OFF!");

lcd.clear();

lcd.setCursor(6,0);

lcd.print("GPS");

lcd.setCursor(6, 1);

lcd.print("OFF");

}

if (message == "setCoordinates") {

if(bomb.sound){beepingTimes(5, 50);}

if(gps.satellites.value() > 5){

bomb.latZone = gps.location.lat();

bomb.longZone = gps.location.lng();

setNewCoordinates();

} else {

WaitSat();

beepingTimes(20, 50);

delay(2000);

lcd.clear();

}

}

if (message == "ledsON")

{

if(bomb.sound){beepingTimes(5, 50);}

bomb.leds = true;

Serial.println("\nLeds are ON!");

lcd.clear();

lcd.setCursor(6,0);

lcd.print("LEDS");

lcd.setCursor(7, 1);

lcd.print("ON");

}

if (message == "ledsOFF")

{

if(bomb.sound){beepingTimes(5, 50);}

bomb.leds = false;

Serial.println("\nLeds are OFF!");

lcd.clear();

lcd.setCursor(6,0);

lcd.print("LEDS");

lcd.setCursor(6, 1);

lcd.print("OFF");

}

if (message == "soundON")

{

if(bomb.sound){beepingTimes(5, 50);}

bomb.sound = true;

Serial.println("\nSound is ON!");

lcd.clear();

lcd.setCursor(5,0);

lcd.print("SOUND");

lcd.setCursor(7, 1);

lcd.print("ON");

}

if (message == "soundOFF")

{

if(bomb.sound){beepingTimes(5, 50);}

bomb.sound = false;

Serial.println("\nSound is OFF!");

lcd.clear();

lcd.setCursor(6,0);

lcd.print("SOUND");

lcd.setCursor(6, 1);

lcd.print("OFF");

}

if (message == "smokeON")

{

if(bomb.sound){beepingTimes(5, 50);}

bomb.smoke = false;

Serial.println("\nSmoke is ON!");

lcd.clear();

lcd.setCursor(5,0);

lcd.print("SMOKE");

lcd.setCursor(7, 1);

lcd.print("ON");

}

if (message == "smokeOFF")

{

if(bomb.sound){beepingTimes(5, 50);}

bomb.smoke = false;

Serial.println("\nSmoke is OFF!");

lcd.clear();

lcd.setCursor(5,0);

lcd.print("SMOKE");

lcd.setCursor(6, 1);

lcd.print("OFF");

}

if (message == "sendConfig")

{

if(bomb.sound){beepingTimes(1, 2000);}

if(bomb.gps && bomb.latZone != 0.0 || !bomb.gps) {

bluetoothConfigured = true;

Serial.println("\nGame READY!!");

lcd.clear();

bombIsReady();

delay(2000);

lcd.clear();

} else {

lcd.setCursor(6, 0);

lcd.print("Set");

lcd.setCursor(2, 1);

lcd.print("Coordinates");

delay(2000);

}

}

delay(50);

}

}

}

## ManuallyConfig

boolean manuallyConfigured();

extern void checkStatus(boolean);

extern boolean isNum(char);

extern void printPlayers();

extern void printTimeGame();

extern void printTimeBomb();

extern void printBombCode();

extern void printDigit(String);

extern void printSmoke(String);

extern void printSound(String);

extern void printLeds(String);

extern void printGPS(String);

extern void printConfirmConfig();

extern void beepingTimes(int, int);

enum Config {

Players,

TimeGame,

TimeBomb,

BombCode,

GPS,

SetNewCoordinate,

Leds,

Sound,

Smoke,

Confirm

};

boolean manuallyConfigured(){

Config config = Players;

String _players = "";

String _timeGame = "30";

String _timeBomb = "15";

String _code = "";

char key;

while (!Configured) {

switch(config){

case Players: {

printPlayers();

printDigit(_players);

key = keypad.getKey();

if (key) {

beepingTimes(1, 50);

if (isNum(key)) {

//lcd.clear();

_players += key;

printDigit(_players);

}

if (key == 'C' && _players.length() > 0) {

lcd.clear();

_players = _players.substring(0, _players.length() - 1);

printDigit(_players);

}

if (key == 'D' && _players.length() > 0) {

lcd.clear();

config = TimeGame;

bomb.players = _players.toInt();

}

}

break;

}

case TimeGame: {

printTimeGame();

printDigit(_timeGame);

key = keypad.getKey();

if (key) {

beepingTimes(1, 50);

if (isNum(key)) {

//lcd.clear();

_timeGame += key;

printDigit(_timeGame);

}

if (key == 'C' && _timeGame.length() > 0) {

lcd.clear();

_timeGame = _timeGame.substring(0, _timeGame.length() - 1);

printDigit(_timeGame);

}

if (key == 'D' && _timeGame.length() > 0) {

bomb.gameTime = _timeGame.toInt();

bomb.gameTime *= 60000;

config = TimeBomb;

lcd.clear();

}

}

break;

}

case TimeBomb : {

printTimeBomb();

printDigit(_timeBomb);

key = keypad.getKey();

if (key) {

beepingTimes(1, 50);

if (isNum(key)) {

//lcd.clear();

_timeBomb += key;

printDigit(_timeBomb);

}

if (key == 'C' && _timeBomb.length() > 0) {

lcd.clear();

_timeBomb = _timeBomb.substring(0, _timeBomb.length() - 1);

printDigit(_timeBomb);

}

if (key == 'D' && _timeBomb.length() > 0) {

bomb.time = _timeBomb.toInt() * 60000;

config = BombCode;

lcd.clear();

}

}

break;

}

case BombCode: {

printBombCode();

printDigit(_code);

key = keypad.getKey();

if (key) {

beepingTimes(1, 50);

if (isNum(key)) {

//lcd.clear();

_code += key;

printDigit(_code);

}

if (key == 'C' && _code.length() > 0) {

lcd.clear();

_code = _code.substring(0, _code.length() - 1);

printDigit(_code);

}

if (key == 'D' && _code.length() > 0 && _code.length() == _players.toInt()) {

bomb.code = _code;

config = GPS;

lcd.clear();

}

}

break;

}

case GPS: {

checkStatus(bomb.gps);

printGPS(bomb.checkGPS());

key = keypad.getKey();

if (key) {

beepingTimes(1, 50);

if (key == 'B' && bomb.gps) {

lcd.clear();

bomb.gps = false;

}

if (key == 'A' && !bomb.gps) {

lcd.clear();

bomb.gps = true;

}

if (key == 'D') {

bomb.gps ? config = SetNewCoordinate : config = Leds;

lcd.clear();

}

}

break;

}

case SetNewCoordinate: {

checkStatus(gps.satellites.value() > 6);

gps.satellites.value() < 6 ? WaitSat() : printCoordinate();

key = keypad.getKey();

if (key) {

beepingTimes(1, 50);

if (key == 'A') {

lcd.clear();

setNewCoordinates();

bomb.latZone = gps.location.lat();

bomb.longZone = gps.location.lng();

delay(2000);

}

if (key == 'D') {

config = Leds;

lcd.clear();

}

}

break;

}

case Leds: {

checkStatus(bomb.leds);

printLeds(bomb.checkLeds());

key = keypad.getKey();

if (key) {

beepingTimes(1, 50);

if (key == 'B' && bomb.leds) {

lcd.clear();

bomb.leds = false;

}

if (key == 'A' && !bomb.leds) {

lcd.clear();

bomb.leds = true;

}

if (key == 'D') {

config = Sound;

lcd.clear();

}

}

break;

}

case Sound: {

checkStatus(bomb.sound);

printSound(bomb.checkSound());

key = keypad.getKey();

if (key) {

beepingTimes(1, 50);

if (key == 'B' && bomb.sound) {

lcd.clear();

bomb.sound = false;

}

if (key == 'A' && !bomb.sound) {

lcd.clear();

bomb.sound = true;

}

if (key == 'D') {

config = Confirm;

//config = Smoke;

lcd.clear();

}

}

break;

}

case Smoke: {

checkStatus(bomb.smoke);

printSmoke(bomb.checkSmoke());

key = keypad.getKey();

if (key) {

beepingTimes(1, 50);

if (key == 'B' && bomb.smoke) {

lcd.clear();

bomb.smoke = false;

}

if (key == 'A' && !bomb.smoke) {

lcd.clear();

bomb.smoke = true;

}

if (key == 'D') {

config = Confirm;

lcd.clear();

}

}

break;

}

case Confirm: {

printConfirmConfig();

key = keypad.getKey();

if (key) {

beepingTimes(1, 50);

if (key == 'C') {

lcd.clear();

config = Players;

}

if (key == 'D') {

lcd.clear();

Configured = true;

fillSolidColor(CRGB::Black);

}

}

break;

}

}

}

return true;

}

## Core0

extern void respiracao(byte, accum88);

extern void gradienteOndas();

extern void fillSolidColor(CRGB);

extern void gradienteMovendo();

extern void luzesDancantes();

extern void cometa();

extern void getData();

extern void SerialGPSData();

extern boolean getNewData();

extern void clearAll();

extern void NoData();

extern void printDisplayData();

void gpsTracker(void * pvParameters) {

for(;;) {

if(gps.satellites.value() < 1) {

display.clearDisplay();

}

if(getNewData()) {

if(gps.satellites.value() > 3) {

SerialGPSData();

printDisplayData();

}

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));

}

}

## Core1

extern void teamIntro();

extern void bluetoothInit();

extern void gradienteOndas();

extern void printBluetoothChoice();

extern void printBluetoothConfig();

extern void bluetoothConfig(BluetoothSerial);

extern boolean manuallyConfigured();

extern void invalidZone();

extern void availableZone();

extern void insertCode();

extern void correctCode();

extern void wrongCode();

extern void tryAgain();

extern void bombClock(unsigned long, int, int);

extern void youWin();

extern void bombArmed();

extern void printDigit(String);

extern void printCode(String);

extern void bombExploded();

extern void bombExplodedToArming();

extern void restart();

extern void beepingTimes(int, int);

extern void beepBomb();

extern void beepOn(boolean);

void core_1();

unsigned long lastBeep;

int bombTime;

String code = "";

String secondCode = "";

int codeSize = 0;

int secondCodeSize = 0;

int minutesAnterior = bomb.time / 1000;

int secondsAnterior = 59;

unsigned long int bombTime_millisAnterior = 0;

unsigned long int clock_millisAnterior = 0;

unsigned long int gameTimeLast = 0;

int count = 0;

int timeMin;

int timeSec;

enum GameStatus {

Intro,

Configuration,

Prepared,

ReadyToArm,

TryCode,

VerifyCode,

Disarm,

Explode,

ExplodeTryArming,

Restart

};

GameStatus gameStatus = Intro;

void core_1(){

switch(gameStatus){

case Intro: {

fillSolidColor(CRGB::Blue);

char key = keypad.getKey();

key ? beepingTimes(1, 50): void();

teamIntro();

if (key == 'D') {

lcd.clear();

gameStatus = Configuration;

fillSolidColor(CRGB::Black);

}

break;

}

case Configuration: {

bomb.bombStatus = configuration;

printBluetoothChoice();

char key = keypad.getKey();

if (key == 'A'){

beepingTimes(1, 50);

lcd.clear();

String message = "";

bluetoothInit();

printBluetoothConfig();

bluetoothConfig(BT);

lcd.clear();

gameStatus = Prepared;

gameTimeLast = millis();

}

if (key == 'D'){

beepingTimes(1, 50);

lcd.clear();

if (manuallyConfigured()) {

gameStatus = Prepared;

}

}

break;

}

case Prepared: {

if(bomb.gps) {

if(bomb.isValidZone()){

availableZone();

char key = keypad.getKey();

if(key == 'D') {

gameStatus = ReadyToArm;

lcd.clear();

}

}else{

lcd.setCursor(0,0);

invalidZone();

}

} else {

gameStatus = ReadyToArm;

}

break;

}

case ReadyToArm: {

bomb.bombStatus = readyToArm;

if(!bomb.isValidZone() && bomb.gps) {

gameStatus = Prepared;

}

if (millis() - gameTimeLast >= bomb.gameTime) {

bomb.bombStatus = explode;

gameStatus = Explode;

lcd.clear();

break;

}

insertCode();

char key = keypad.getKey();

if(key){

beepingTimes(1, 50);

if(key == 'D' && bomb.tryArming > 0 && codeSize > 0){

if(code == bomb.code){

gameStatus = TryCode;

Serial.println("https://www.google.com/maps/place/" + String(bomb.latZone,6) + "," + String(bomb.longZone,6));

lastBeep = millis();

timeMin = bomb.time / 60000;

bombTime = bomb.time;

timeSec = 0;

lcd.clear();

bomb.bombStatus = armed;

}else{

lcd.clear();

wrongCode();

tryAgain();

delay(500);

bomb.tryArming--;

code = "";

codeSize = 0;

delay(500);

lcd.clear();

if (bomb.tryArming == 0){

lcd.clear();

gameStatus = ExplodeTryArming;

}

}

} else if (key == 'C' && codeSize > 0){

lcd.clear();

codeSize--;

if (codeSize > 0) {

code = code.substring(0, code.length() - 1);

printCode(code);

}else {

code = "";

}

}else  if (isNum(key)) {

code += key;

codeSize++;

printDigit(code);

}

}

break;

}

case TryCode: {

bomb.leds ? respiracao(22, bomb.speedLight) : fillSolidColor(CRGB::Black);

if (millis() - gameTimeLast >= bomb.gameTime) {

bomb.bombStatus = explode;

gameStatus = Explode;

lcd.clear();

break;

}

beepBomb();

printDigit(secondCode);

bombArmed();

if (bomb.time > 0) {

if (timeSec == 0) {

bombTime_millisAnterior = millis();

timeMin--;

timeSec = 59;

//lcd.clear();

} else if (millis() - bombTime_millisAnterior >= 1000) {

bombTime_millisAnterior = millis();

timeSec--;

bomb.time -= 1000;

//lcd.clear();

}

if (timeMin > 0 || timeSec > 0){

if(timeSec == 9 || timeMin == 9) {lcd.clear();}

printClock(timeMin, timeSec);

}

}else {

lcd.clear();

gameStatus = Explode;

}

char key = keypad.getKey();

if (key){

beepingTimes(1, 50);

if (key == 'D' && secondCodeSize > 0){

gameStatus = VerifyCode;

lcd.clear();

}else if (key == 'C' && secondCodeSize > 0){

lcd.clear();

secondCodeSize--;

if (secondCodeSize > 0) {

secondCode = secondCode.substring(0, secondCode.length() - 1);

printCode(secondCode);

}else{

secondCode = "";

}

}else if (isNum(key)){

secondCode += key;

secondCodeSize++;

printDigit(secondCode);

}

}

break;

}

case VerifyCode: {

if(bomb.checkCode(secondCode)){

lcd.clear();

correctCode();

bomb.codeDiscovered = true;

gameStatus = Disarm;

lcd.clear();

} else if (bomb.tries == 0){

lcd.clear();

bomb.codeDiscovered = false;

gameStatus = Explode;

}else{

lcd.clear();

bomb.codeDiscovered = false;

wrongCode();

tryAgain();

bomb.tries--;

bomb.leds ? fillSolidColor(CRGB::Red) : fillSolidColor(CRGB::Black);

(bomb.tries > 0) ? delay(5 * 1000) : delay(0);

fillSolidColor(CRGB::Black);

secondCodeSize = 0;

secondCode = "";

lcd.clear();

gameStatus = TryCode;

}

break;

}

case Disarm: {

bomb.leds ? fillSolidColor(CRGB::Green) : fillSolidColor(CRGB::Black);

bomb.bombStatus = disarm;

youWin();

beepOn(bomb.sound);

char key = keypad.getKey();

if (key == 'D') {

gameStatus = Restart;

lcd.clear();

fillSolidColor(CRGB::Black);

delay(200);

}

break;

}

case Explode: {

bomb.leds ? fillSolidColor(CRGB::Red) : fillSolidColor(CRGB::Black);

bomb.bombStatus = explode;

beepOn(bomb.sound);

bombExploded();

char key = keypad.getKey();

if (key == 'D') {

gameStatus = Restart;

lcd.clear();

fillSolidColor(CRGB::Black);

delay(200);

}

break;

}

case ExplodeTryArming: {

bomb.leds ? fillSolidColor(CRGB::Red) : fillSolidColor(CRGB::Black);

beepOn(bomb.sound);

bombExplodedToArming();

char key = keypad.getKey();

if (key == 'D') {

lcd.clear();

gameStatus = Restart;

fillSolidColor(CRGB::Black);

delay(200);

}

break;

}

case Restart: {

char key = keypad.getKey();

restart();

digitalWrite(beep, LOW);

if (key) {

beepingTimes(1, 50);

if (key == 'D') {

fillSolidColor(CRGB::Black);

beepOn(false);

ESP.restart();

}

}

break;

}

default: {

Serial.println("Something wrong!!");

break;

}

}

}

## Beep

void beepingTimes(int, int);

void beepBomb();

void beepOn(boolean);

extern unsigned long lastBeep;

extern int bombTime;

void beepingTimes(int times, int time){

if (bomb.sound) {

for (int i = 0; i < times; i++) {

digitalWrite(beep, HIGH);

delay(time);

digitalWrite(beep, LOW);

delay(time);

}

}

}

void beepBomb() {

int bombState = 0;

if (bomb.time > bombTime / 2){

//bombState = 2000;

bombState = bomb.speedSound[3];

}else if (bomb.time < bombTime / 2 && bomb.time > bombTime / 4) {

bomb.speedLight = 50;

//bombState = 1000;

bombState = bomb.speedSound[2];

} else if (bomb.time < bombTime / 4 && bomb.time > 20000) {

bomb.speedLight = 100;

//bombState = 500;

bombState = bomb.speedSound[1];

} else if (bomb.time < 20000) {

bomb.speedLight = 255;

//bombState = 250;

bombState = bomb.speedSound[0];

}

if (millis() - lastBeep >= bombState && bomb.sound) {

if (digitalRead(beep) == HIGH) {

lastBeep = millis();

digitalWrite(beep, LOW);

}else {

digitalWrite(beep, HIGH);

lastBeep = millis();

}

} else if (millis() - lastBeep < bombState && millis() - lastBeep >= 50 && bomb.sound) {

int stateBeeper = digitalRead(beep);

if (stateBeeper == HIGH) {

digitalWrite(beep, LOW);

}

}

}

void beepOn(boolean beeping) {

if (beeping) {

delay(10);

digitalWrite(beep, HIGH);

} else {

digitalWrite(beep, LOW);

}

}

## Leds_WS2812b

void respiracao(byte);

void gradienteOndas();

void gradienteMovendo();

void fillSolidColor(CRGB);

void luzesDancantes();

void cometa();

void explosao();

CRGB returnColor(int);

CRGBPalette16 returnPalette(int);

void checkStatus();

void checkStatus(boolean status) {

status ? fillSolidColor(CRGB::Green) : fillSolidColor(CRGB::Red);

}

/*

* EFEITO 1

*/

void respiracao(byte selcor, accum88 speed) {

breatheLevel = beatsin16(speed, 0, 255);

fill_solid(fita, NUM_LEDS_FITA, CHSV(selcor, 255, breatheLevel));

FastLED.show();

}

/*

* EFEITO 2

*/

void gradienteOndas() {

CRGBPalette16 selPalette = returnPalette(random(1, NUM_PALETTES + 1));

int indexPal = 2;

beatA = beatsin16(30, 0, 255);

beatB = beatsin16(20, 0, 255);

fill_palette(fita, NUM_LEDS_FITA, (beatA + beatB) / 2, indexPal, selPalette, 255, LINEARBLEND);

FastLED.show();

}

/*

* EFEITO 3

*/

void gradienteMovendo() {

CRGBPalette16 selPalette = returnPalette(random(1, NUM_PALETTES + 1));

for (int i = 0; i < 200; i++) {

fill_palette(fita, NUM_LEDS_FITA, palleteIndex, 255 / NUM_LEDS_FITA, selPalette, 255, LINEARBLEND);

FastLED.show();

palleteIndex++;

delay(10);

}

}

/*

* EFEITO 6

*/

void fillSolidColor(CRGB selcor) {

fill_solid(fita, NUM_LEDS_FITA, selcor);

FastLED.show();

}

/*

* EFEITO 7

*/

void luzesDancantes() {

int c = random(1, 5);

CRGB cor1 = returnColor(c);

CRGB cor2 = returnColor(c + 1);

CRGB cor3 = returnColor(c + 2);

int c2 = random(1, 5);

CRGB cor4 = returnColor(c2);

CRGB cor5 = returnColor(c2 + 1);

CRGB cor6 = returnColor(c2 + 2);

sinBeat   = beatsin8(30, 0, NUM_LEDS_FITA / 2, 0, 0);

sinBeat2  = beatsin8(30, 0, NUM_LEDS_FITA / 2, 0, NUM_LEDS_FITA);

sinBeat3  = beatsin8(30, 0, NUM_LEDS_FITA / 2, 0, NUM_LEDS_FITA / 2);

fita[sinBeat]   = cor1;

fita[sinBeat2]  = cor2;

fita[sinBeat3]  = cor3;

fita[sinBeat + NUM_LEDS_FITA / 2]   = cor4;

fita[sinBeat2 + NUM_LEDS_FITA / 2]  = cor5;

fita[sinBeat3 + NUM_LEDS_FITA / 2]  = cor6;

fadeToBlackBy(fita, NUM_LEDS_FITA, 10);

FastLED.show();

}

/*

* EFEITO 7

*/

void cometa() {

byte fade = 128;

int cometaSize = 5;

byte hue = random(1, 255);

int iDirection = 1;

int iPos = 0;

for (int i = 0; i < 1000; i++) {

iPos += iDirection;

if (iPos == (NUM_LEDS_FITA - cometaSize) || iPos == 0)

iDirection *= -1;

for (int i = 0; i < cometaSize; i++)

fita[iPos + i].setHue(hue);

// Randomly fade the LEDs

for (int j = 0; j < NUM_LEDS_FITA; j++)

if (random(10) > 5)

fita[j] = fita[j].fadeToBlackBy(fade);

delay(20);

FastLED.show();

}

}

/*

* EFEITO 8

*/

void explosao() {

FastLED.clear();

byte fade = 128;

int expSize = NUM_LEDS_FITA / 2;   // tamanho da explosao

int numExplosoes = 4;         // quantas explosoes no efeito

for (int x = 0; x < numExplosoes ; x++) {

byte hue = random(1, 255);        // escolhe cor aleatoria

//Serial.print("Cor: "); Serial.println(hue);

for (int i = 0; i < expSize; i++) {

fita[NUM_LEDS_FITA / 2 + i].setHue(hue);

fita[NUM_LEDS_FITA / 2 - i].setHue(hue);

if (i > expSize / 2) {

i++;

fita[NUM_LEDS_FITA / 2 + i].setHue(hue);

fita[NUM_LEDS_FITA / 2 - i].setHue(hue);

}

FastLED.show();

}

delay(10);

for (int i = 0; i < 50; i++) {

for (int j = 0; j < NUM_LEDS_FITA; j++) {

if (random(10) > 8)

fita[j] = fita[j].fadeToBlackBy(fade);

}

delay(10);

FastLED.show();

}

}

}

/*

FUNÇÃO DE SELEÇÃO DE CORES

*/

CRGB returnColor(int num) {

switch (num) {

case 1:

return CRGB::Red;

break;

case 2:

return CRGB::Green;

break;

case 3:

return CRGB::Blue;

break;

case 4:

return CRGB::Pink;

break;

case 5:

return CRGB::Yellow;

break;

case 6:

return CRGB::Magenta;

break;

case 7:

return CRGB::Cyan;

break;

case 8:

return CRGB::Purple;

break;

case 9:

return CRGB::Gray;

break;

default:

return CRGB::Black;

break;

}

}

/*

FUNÇÃO DE SELEÇÃO DE PALETAS

*/

CRGBPalette16 returnPalette(int selPalette) {

switch (selPalette) {

case 1:

return brownGreenPalette;

break;

case 2:

return heatPalette;

break;

case 3:

return purplePalette;

break;

case 4:

return greenbluePalette;

break;

case 5:

return sunsetPalette;

break;

case 6:

return fireandicePalette;

break;

case 7:

return turqPalette;

break;

case 8:

return autumnrosePalette;

break;

case 9:

return bhw1_06Palette;

break;

case 10:

return xmasPalette;

break;

case 11:

return justduckyPalette;

break;

default:

return heatPalette;

break;

}

}

## Gps

int fuseTime = 1;

void getData();

double getDistance();

void SerialGPSData();

void clearAll();

double getDistance(double latZone, double longZone){

double distance = TinyGPSPlus::distanceBetween(gps.location.lat(), gps.location.lng(), latZone, longZone);

return distance;

}

boolean getNewData() {

boolean newData = false;

if (start - millis() >= 1000) {

//Serial.print("inicio: "); Serial.println(millis());

while (neogps.available())

{

if (gps.encode(neogps.read())) {

newData = true;

break;

}

}

//Serial.print("Fim: "); Serial.println(millis());

}

return newData;

}

void SerialGPSData() {

Serial.println(gps.satellites.value());

Serial.print("LAT=");  Serial.println(gps.location.lat(), 6);

Serial.print("LONG="); Serial.println(gps.location.lng(), 6);

Serial.print("ALT=");  Serial.println(gps.altitude.meters());

Serial.print("Time= "); Serial.print(gps.time.hour()+1); Serial.print(":"); Serial.print(gps.time.minute()); Serial.print(":"); Serial.println(gps.time.second());

Serial.print("Date= "); Serial.println(gps.date.value());

Serial.print("Hdop value: "); Serial.println(gps.hdop.value());

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

}

void printDisplayData() {

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setCursor(2, 5);

display.print("Lat: "); display.print(gps.location.lat(),6);

display.setCursor(2, 15);

display.print("Long: "); display.print(gps.location.lng(),6);

display.setCursor(2, 25);

display.print("SAT: "); display.print(gps.satellites.value());

display.setCursor(2, 35);

display.print("speed: "); display.print(gps.speed.kmph());

display.setCursor(2, 45);

display.print("hdop: "); display.print(gps.hdop.value());

display.setCursor(2, 55);

double distance = TinyGPSPlus::distanceBetween(gps.location.lat(), gps.location.lng(), bomb.latZone, bomb.longZone);

display.print("Dist: "); display.print(distance);

display.display();

}

void clearAll() {

display.clearDisplay();

delay(1000);

display.display();

}

void NoData() {

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(2, 5);

display.print("Lat: ");

display.setCursor(2, 15);

display.print("Long: ");

display.setCursor(2, 25);

display.print("SAT: ");

display.setCursor(2, 35);

display.print("speed: ");

display.setCursor(2, 45);

display.print("hdop: "); display.print(gps.hdop.value());

display.setCursor(2, 55);

display.print("Dist: ");

display.display();

}

## Keypad

boolean isNum(char);

boolean isNum(char _key){

switch (_key) {

case '0': {

return true;

break;

}

case '1':  {

return true;

break;

}

case '2': {

return true;

break;

}

case '3': {

return true;

break;

}

case '4': {

return true;

break;

}

case '5':  {

return true;

break;

}

case '6': {

return true;

break;

}

case '7': {

return true;

break;

}

case '8': {

return true;

break;

}

case '9': {

return true;

break;

}

default :{

return false;

}

}

}

## Display_liquidCrystal

extern boolean setupFinish;

extern String code;

void printBluetoothConfig();

void printPlayers();

void printTimeGame();

void printTimeBomb();

void printBombCode();

void printSmoke(String);

void printSound(String);

void printLeds(String);

void printGPS(String);

void WaitSat();

void printCoordinate();

void printConfirmConfig();

void bombIsReady();

void availableZone();

void invalidZone();

void insertCode();

void teamIntro();

void printDigit(String);

void printCode(String);

void correctCode();

void wrongCode();

void tryAgain();

void bombExploded();

void bombExplodedToArming();

void youWin();

void bombArmed();

void printClock(int, int);

void restart();

void printBarChar();

uint8_t barChar[8] = {

0b11111,

0b11111,

0b11111,

0b11111,

0b11111,

0b11111,

0b11111,

0b11111,

};

void printBluetoothChoice() {

lcd.setCursor(3,0);

lcd.print("Bluetooth");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("A - Yes   D - No");

}

void printBluetoothConfig(){

lcd.setCursor(3,0);

lcd.print("Bluetooth");

lcd.setCursor(1,1);

lcd.print("Configuration!");

}

void printPlayers() {

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Players Number");

}

void printTimeGame() {

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Time Game");

}

void printTimeBomb() {

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Time Bomb");

}

void printBombCode() {

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Bomb Code");

}

void printGPS(String status){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("GPS?");

lcd.setCursor(9,0);

lcd.print(status);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("A - Yes   B - No");

}

void WaitSat() {

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("*****Wait*******");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("For more Sats!!*");

}

void printCoordinate() {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Lat: "); lcd.print(gps.location.lat(), 6);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Long: "); lcd.print(gps.location.lng(), 6);

}

void setNewCoordinates() {

lcd.setCursor(2, 0);

lcd.print("coordenates");

lcd.setCursor(3, 1);

lcd.print("Configured");

}

void printLeds(String status){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Leds?");

lcd.setCursor(9,0);

lcd.print(status);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("A - Yes   B - No");

}

void printSound(String status){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Sound?");

lcd.setCursor(9,0);

lcd.print(status);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("A - Yes   B - No");

}

void printSmoke(String status){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Smoke?");

lcd.setCursor(9,0);

lcd.print(status);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("A - Yes   B - No");

}

void printConfirmConfig(){

lcd.setCursor(4,0);

lcd.print("Confirm?");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("D - Yes   C - No");

}

void bombIsReady(){

lcd.setCursor(6,0);

lcd.print("Bomb");

lcd.setCursor(5, 1);

lcd.print("READY!");

}

void availableZone(){

lcd.backlight();

lcd.setCursor(6, 0);

lcd.print("Zone");

lcd.setCursor(3, 1);

lcd.print("Autorized");

}

void invalidZone(){

//lcd.backlightOff();

lcd.setCursor(6, 0);

lcd.print("Zone");

lcd.setCursor(4, 1);

lcd.print("Invalid");

}

void teamIntro(){

lcd.setCursor(1,0);

lcd.print("Montain Wolves");

lcd.setCursor(4,1);

lcd.print(F("Press D!!"));

}

void insertCode(){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Insert Bomb Code");

}

void bombArmed(){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Armed");

}

void printClock(int timeMin, int timeSec){

lcd.setCursor(11, 0); // Or setting the cursor in the desired position.

if (timeMin < 10){

lcd.print("0");

}

lcd.print(timeMin);

lcd.print(":");

if (timeSec < 10){

lcd.print("0");

}

lcd.print(timeSec);

}

void printDigit(String digit){

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(digit);

}

void correctCode(){

lcd.setCursor(1,0);

lcd.print("Correct Code!");

}

void wrongCode(){

lcd.setCursor(2,0);

lcd.print("Wrong Code!");

}

void printCode(String code){

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(code);

}

void tryAgain(){

lcd.setCursor(3,1);

lcd.print("Try Again!!");

}

void bombExploded(){

lcd.setCursor(1,0);

lcd.print("Bomb Exploded");

}

void bombExplodedToArming(){

lcd.setCursor(1,0);

lcd.print("Bomb Exploded");

lcd.setCursor(3, 1);

lcd.print("To Arming");

}

void youWin(){

lcd.setCursor(4,0);

lcd.print("YOU WIN!");

}

void restart() {

lcd.setCursor(5,0);

lcd.print("Restart");

lcd.setCursor(4,1);

lcd.print("Press D");

}

void printBarChar(){

lcd.createChar(0, barChar);

lcd.write(0);

}

## Paletas

#define NUM_PALETTES 11

DEFINE_GRADIENT_PALETTE( browngreen_gp ) {

0,    6,  255,    0,     //green

71,    0,  255,  153,     //bluegreen

122,  200,  200,  200,     //gray

181,  110,   61,    6,     //brown

255,    6,  255,    0      //green

};

CRGBPalette16 brownGreenPalette = browngreen_gp;

DEFINE_GRADIENT_PALETTE( heatmap_gp ) {

0,      0,    0,    0,  // black

128,  255,    0,    0,  // red

200,  255,  255,    0,  // bright yellow

255,  255,  255,  255,  // full white

};

CRGBPalette16 heatPalette = heatmap_gp;

DEFINE_GRADIENT_PALETTE( greenblue_gp ) {

0,   0,  255, 245,

46,  0,  21,  255,

179, 12, 250, 0,

255, 0,  255, 245

};

CRGBPalette16 greenbluePalette = greenblue_gp;

DEFINE_GRADIENT_PALETTE( Sunset_Real_gp ) {

0, 120,  0,  0,

22, 179, 22,  0,

51, 255, 104,  0,

85, 167, 22, 18,

135, 100,  0, 103,

198,  16,  0, 130,

255,   0,  0, 160

};

CRGBPalette16 sunsetPalette = Sunset_Real_gp;

CRGBPalette16 purplePalette = CRGBPalette16 (

CRGB::DarkViolet,

CRGB::DarkViolet,

CRGB::DarkViolet,

CRGB::DarkViolet,

CRGB::Magenta,

CRGB::Magenta,

CRGB::Linen,

CRGB::Linen,

CRGB::Magenta,

CRGB::Magenta,

CRGB::DarkViolet,

CRGB::DarkViolet,

CRGB::DarkViolet,

CRGB::DarkViolet,

CRGB::Linen,

CRGB::Linen

);

DEFINE_GRADIENT_PALETTE( fireandice_gp ) {

0,  80,  2,  1,

51, 206, 15,  1,

101, 242, 34,  1,

153,  16, 67, 128,

204,   2, 21, 69,

255,   1,  2,  4

};

CRGBPalette16 fireandicePalette = fireandice_gp;

DEFINE_GRADIENT_PALETTE( bhw2_turq_gp ) {

0,   1, 33, 95,

38,   1, 107, 37,

76,  42, 255, 45,

127, 255, 255, 45,

178,  42, 255, 45,

216,   1, 107, 37,

255,   1, 33, 95

};

CRGBPalette16 turqPalette = bhw2_turq_gp;

DEFINE_GRADIENT_PALETTE( autumnrose_gp ) {

0,  71,  3,  1,

45, 128,  5,  2,

84, 186, 11,  3,

127, 215, 27,  8,

153, 224, 69, 13,

188, 229, 84,  6,

226, 242, 135, 17,

255, 247, 161, 79

};

CRGBPalette16 autumnrosePalette = autumnrose_gp;

DEFINE_GRADIENT_PALETTE( bhw1_06_gp ) {

0, 184,  1, 128,

160,   1, 193, 182,

219, 153, 227, 190,

255, 255, 255, 255

};

CRGBPalette16 bhw1_06Palette = bhw1_06_gp;

DEFINE_GRADIENT_PALETTE( bhw2_xmas_gp ) {

0,   0, 12,  0,

40,   0, 55,  0,

66,   1, 117,  2,

77,   1, 84,  1,

81,   0, 55,  0,

119,   0, 12,  0,

153,  42,  0,  0,

181, 121,  0,  0,

204, 255, 12,  8,

224, 121,  0,  0,

244,  42,  0,  0,

255,  42,  0,  0

};

CRGBPalette16 xmasPalette = bhw2_xmas_gp;

DEFINE_GRADIENT_PALETTE( bhw1_justducky_gp ) {

0,  47, 28,  2,

76, 229, 73,  1,

163, 255, 255,  0,

255, 229, 73,  1

};

CRGBPalette16 justduckyPalette = bhw1_justducky_gp;

# Bibliografia

https://www.printables.com/model/146410-airsoft-arduino-bomb-replica-kajaki-airsoft

https://github.com/yinbot/Airsoft-BombPro

https://github.com/JorgeFilipePinto/Airsoft_Bomb_Montain_Wolves_Team.git